# Комплект

# контрольно-измерительных материалов по УД «Технология резьбы по дереву»

по специальности 17938 Резчик по дереву и бересте»

# ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ.

### Задания блока А

| ### № задания | ### Выберите правильный ответ (ответы) и обведите их номер (номера) | ### Правильный ответ | ### Предметная область | ### Источник: учебник |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Для зачистки фона в рельефной резьбе применяют стамеску 1) крутую полукруглую стамеску 2) прямую стамеску 3) стамеску- уголок 4) стамеску- церазик | 2) | Резьба по дереву | Т.А.Матвеева Изготовление художественных изделий из дерева. |
| 2. | Заготовки, предназначенные для резьбы, высушивают до влажности: 1). 8-10% 2). 10-12% 3) 6-7 % 4) 15-20% | 1) | Резьба по дереву | Т.А.Матвеева Изготовление художественных изделий из дерева |
| 3. | Порода с мягкой, вязкой, однородной древесиной, белого цвета называется 1) ольха 2) береза 3) липа 4) осина | 3) | Резьба по дереву | Т.А.Матвеева Изготовление художественных изделий из дерева |
| 4. | Резьба, у которой удален фон, называется - прорезная - плосковыемчатая - плоскорельефная - контурная | 1) | Резьба по дереву | Т.А.Матвеева Изготовление художественных изделий из дерева |
| 5. | Для прорезки узких жилок используется стамеска 1) стамеска-косячок 2) стамеска-клюкарза 3) стамеска-церазик 4) прямая стамеска | 3) | Резьба по дереву | Т.А.Матвеева Изготовление художественных изделий из дерева |
| 6. | Прорезная резьба с рельефным орнаментом называется - пропильная - ажурная - скульптурная - рельефная | 2) | Резьба по дереву | Т.А.Матвеева Изготовление художественных изделий по дерева |
| 7. | Для украшения кресла использованы виды резьбы: 1) контурная 2) рельефная 3) прорезная 4) геометрическая | 1), 3) | Резьба по дереву | Т.А.Матвеева Изготовление художественных изделий из дерева |
| 8. | Резьба, выполненная отдельно от изделия и наклеенная на его поверхность называется - геометрическая - накладная - рельефная - плоскорельефная | 2) | Резьба по дереву | Т.А.Матвеева Изготовление художественных изделий из дерева |
| 9. | Покажите стрелками, на рисунке в каком направлении прорезают средние линии трехгранной выемки |  | Резьба по дереву | Т.А.Матвеева Изготовление художественных изделий из дерева |
| 10. | В мебельной промышленности используется хвойная порода 1) ель 2) тис 3) лиственница 4) кедр | 4) | Резьба по дереву | Т.А.Матвеева Изготовление художественных изделий из дерева |
| 11. | Основной инструмент при выполнении геометрической резьбы - стамеска-косячок - стамеска-клюкарза - прямая стамеска - полукруглая стамеска | 1) | Резьба по дереву | Т.А.Матвеева Изготовление художественных изделий из дерева |
| 12. | Крупномасштабная резьба, которая выполняется в основном на древесине хвойных пород, и применяется для украшения деревянных построек называется 1) корабельная 2) скульптурная 3) объемная 4) горельефная | 1) | Резьба по дереву | Т.А.Матвеева Изготовление художественных изделий из дерева |
| 13. | Для украшения разделочной доски применялась резьба 1) плоскорельефная - контурная - геометрическая - ажурная | 3) | Резьба по дереву | Т.А.Матвеева Изготовление художественных изделий из дерева |
| 14. | Для украшения спинки стула использована резьба 1) скульптурная 2) ажурная 3) геометрическая 4) контурная | 2) | Резьба по дереву | Т.А.Матвеева Изготовление художественных изделий из дерева |
| 15. | Из перечисленных пород выберите хвойные породы - лиственница - ольха - тис - кедр - осина - бук | 1), 3), 4) | Резьба по дереву | Т.А.Матвеева Изготовление художественных изделий из дерева |
| 16. | Ножки кресла украшены резьбой: 1) скульптурной 2) барельефной 3) горельефной 4) плоскорельефной | 1) | Резьба по дереву | Т.А.Матвеева Изготовление художественных изделий из дерева |
| 17. | Стамески с коротким полотном шириной 2-15 мм и длинной изогнутой около полотна шейкой называются 1) косячки 2) клюкарзы 3) церазики 4) крутые полукруглые | 2) | Резьба по дереву | Т.А.Матвеева Изготовление художественных изделий из дерева |
| 18. | Разрез, проходящий вдоль волокон древесины через сердцевину, называется 1) торцевой 2) радиальный 3) тангенциальный 4) диагональный | 2) | Резьба по дереву | Б.А.Степанов Материаловедение (для профессий, связанных с обработкой дерева) |
| 19. | Заготовку древесины для резных работ производят 1) октябрь-январь 2) март-май 3) июнь-июль 4) август-сентябрь | 1) | Резьба по дереву | Т.А.Матвеева Изготовление художественных изделий из дерева |
| 20. | Для резания древесины в труднодоступных местах при выполнении горельефной резьбы применяют 1) стамески-уголки 2) полукруглые стамески 3) стамески-клюкарзы 4) прямые стамески | 3) | Резьба по дереву | Т.А.Матвеева Изготовление художественных изделий из дере |

| 21. | Изображение, построенное по определенной закономерности, включающей симметрию и ритм, называется 1) орнамент 2) мозаика 3) роспись 4) композиция | 1) | Мозаика по дереву | Т.А.Матвеева Изготовление художественных изделий из дерева |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 22. | Мозаика, при которой в углубления деревянной основы вклеивают пластинки-вставки из другой породы древесины, называется 1) маркетри 2) интарсия 3) блочная мозаика 4) паркетри | 2) | Мозаика по дереву | Т.А.Матвеева Изготовление художественных изделий из дерева |
| 23. | Украшение изделия врезанными в его поверхность пластинками из кости, перламутра, цветных металлов и других однородных материалов называется 1) инкрустация 2) маркетри 3) интарсия 4) паркетри | 1) | Мозаика по дереву | Т.А.Матвеева Изготовление художественных изделий из дерева |
| 24. | Угол заточки у ножа для резки шпона 1) 10-15 градусов 2) 15-20 градусов 3) 20-25 градусов 4) 25-30 градусов | 1) | Мозаика по дереву | Т.А.Матвеева Изготовление художественных изделий из дерева |
| 25. | Геометрический орнамент в виде ломаной под прямым углом линии называется 1) геральдический 2) меандр 3) сетчатый узор 4) растительный | 2) | Мозаика по дереву | Т.А.Матвеева Изготовление художественных изделий из дерева |

| 26. | Криволинейные и прямолинейные орнаменты, которые обрамляют поверхность резного изделия, называются 1) геометрические 2) растительные 3) ленточные 4) геральдические |  |  |  | 3) |  | Мозаика по дереву |  | Т.А.Матвеева Изготовление художественных изделий из дерева |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27. | К клеям животного происхождения относятся 1) казеиновый 2) ПВА 3) мездровый 4) эпоксидный |  |  |  | 1), 3) |  | Мозаика по дереву |  | Б.А.Степанов Материаловедение |  |
| 28. | Жизнеспособность клея – это 1) прочность клеевого шва на скол 2) время, в течении которого, приготовленный раствор обладает нужной вязкостью 3) схватываемость 4) грибостойкость |  |  |  | 2) |  | Мозаика по дереву |  | Б.А.Степанов Материаловедение |  |
| 29. | К синтетическим клеям относятся 1) карбамидный 2) казеиновый 3) глютиновый 4) эпоксидный |  |  |  | 1),4) |  | Мозаика по дереву |  | Б.А.Степанов Материаловедение |  |
| 30. | Выберите материалы для подготовки поверхностей к отделке 1) лак 2) левкас 3) шлифовальная шкурка 4) грунтовка |  |  |  | 2), 3), 4) |  | Отделка художественных изделий из дерева |  | Т.А.Матвеева Изготовление художественных изделий из дерева |  |
| 31. |  | Муссивное золото это: 1) сплав меди и цинка 2) двусернистое олово в виде порошка 3) фольга, полученная проковкой двух металлов 4) поталь |  |  | 2) |  | Отделка художественных изделий из дерева |  | Т.А.Матвеева Изготовление художественных изделий из дерева |  |
| 32. |  | К специальной художественной отделке относится 1) крашение 2) выжигание 3) роспись 4) резьба |  |  | 2), 3), 4) |  | Отделка художественных изделий из дерева |  | Т.А.Матвеева Изготовление художественных изделий из дерева |  |
| 33. |  | Сусальное золото выпускают в виде: 1) листочков фольги 2) порошка 3) эмали 4) суспензии |  |  | 1) |  | Отделка художественных изделий из дерева |  | Т.А.Матвеева Изготовление художественных изделий из дерева |  |
| 34. |  | Для наклеивания золотой фольги применяют 1)дисперсию ПВА 2) осетровый клей 3) мездровый клей 4) казеиновый клей |  |  | 2), 3) |  | Отделка художественных изделий из дерева |  | Т.А.Матвеева Изготовление художественных изделий из дерева |  |
| 35. |  | Для отбеливания древесины используют 1) протравы 2) раствор щавелевой кислоты 3) раствор едкого натра 4) уайт-спирит |  |  | 2), 3) |  | Отделка изделий из древесины |  | Т.А.Матвеева Изготовление художественных изделий из дерева |  |
| 36. |  | Выберите материалы для непрозрачной отделки - эмали - нитролак - красители - шпатлевки |  |  | 1), 4) |  | Отделка изделий из древесины |  | Т.А.Матвеева Изготовление художественных изделий из дерева |  |
| 37. |  | Поверхность древесины перед шлифованием увлажняют 3…5% водным раствором столярного клея или дисперсией ПВА чтобы: 1) повысить адгезию 2) заполнить поры древесины 3) поднять ворс 4) повысить плотность |  |  | 3) |  | Отделка изделий из древесины |  | Т.А.Матвеева Изготовление художественных изделий из дерева |  |
| 38. |  | Назначение сиккатива в отделочных материалах: 1) для придания эластичности лаковой пленки 2) для ускорения высыхания лакокрасочных покрытий 3) для разравнивания лакокрасочных покрытий 4) для уменьшения вязкости |  |  | 2) |  | Отделка изделий из древесины |  | Т.А.Матвеева Изготовление художественных изделий из дерева |  |
| 39. |  | Столярное полирование относится: 1) к непрозрачной отделке 2) к имитационной отделке 3) к специальной художественной отделке 4) к прозрачной отделке |  |  | 4) |  | Отделка изделий из древесины |  | Т.А.Матвеева Изготовление художественных изделий из дерева |  |
| 40. |  |  | Причины ослабления шиповых соединений - разбухание древесины - естественное старение материалов - усушка древесины - небрежное обращение с мебелью | 2) 3) 4) |  | Ремонт и реставрация мебели |  | Т.А.Матвеева Ремонт и реставрация мебели |  |  |
| 41. |  |  | Выберите дефекты, которые относятся к столярному ремонту - устранение механических повреждений в деталях из массива древесины - восстановление инкрустации - укрепление и восстановление соединений - ремонт отделочного покрытия | 1) 3) |  | Ремонт и реставрация мебели |  | Т.А.Матвеева Ремонт и реставрация мебели |  |  |
| 42. |  |  | Выберите виды работ, относящиеся к мелкому ремонту - замена ломаных деталей - укрепление шиповых соединений без разборки мебели - выполнение заново отделки поверхности - восстановление глянца на лакированной поверхности | 2) 4) |  | Ремонт и реставрация мебели |  | С.С.Шумега Производство столярно-мебельных изделий |  |  |
| 43. |  |  | Совокупность научно обоснованных мер, направленных на приостановление процесса разрушения антикварной мебели называется - реконструкция - ремонт - консервация - обновление | 3) |  | Ремонт и реставрация мебели |  | Т.А.Матвеева Ремонт и реставрация мебели |  |  |
| 44. |  |  | В ходе производства пробных расчисток перед реставрацией изделия решаются задачи: 1. определение состояния конструкции 2. определение состояния отделочного слоя 3. определение состояния шиповых соединений 4. подбор смывок | 2) 4) |  | Ремонт и реставрация мебели |  | Т.А.Матвеева Ремонт и реставрация мебели |  |  |
| 45. |  |  | Дикую патину с позолоченной бронзы удаляют - стандартными чистящими средствами, содержащими абразив - растворами каустической соды - теплой водой с детским мылом - раствором муравьиной кислоты | 3) |  | Ремонт и реставрация мебели |  | Т.А.Матвеева Ремонт и реставрация мебели |  |  |
| 46. |  |  | Соединения досок на гладкую фугу, ослабленные в результате коробления щитов укрепляют 1. поперечными шпонками - бобышками - косынками - облицовыванием | 1) |  | Ремонт и реставрация мебели |  | Т.А.Матвеева Ремонт и реставрация мебели |  |  |
| 47. |  |  | При наращивании шпона по длине его соединяют - прямым швом - на «ус» - зигзагообразным швом - прямым замком | 2) 3) |  | Ремонт и реставрация мебели |  | Т.А.Матвеева Ремонт и реставрация мебели |  |  |
| 48. |  |  | Шеллак это: - синтетическая смола - краситель - пигмент - природная смола | 4) |  | Ремонт и реставрация мебели |  | Т.А.Матвеева Ремонт и реставрация мебели |  |  |
| 49. |  |  | Восстановление изделий, строго в первоначальном виде, пострадавших от времени, механических повреждений называется - ремонтом - реставрацией - обновлением - укреплением | 2) |  | Ремонт и реставрация мебели |  | П.Д.Бобиков Изготовление столярно-мебельных изделий |  |  |
| 50 |  |  | Темперные краски, применяемые в 18-19 веках для создания непрозрачного покрытия, также называют - клеевые - масляные - полиэфирные - нитроцеллюлозные | 1) |  | Ремонт и реставрация мебели |  | Т.А.Матвеева Ремонт и реставрация мебели |  |  |