Контрольно – измерительные материалы

Дисциплина: Технология слесарных работ

Профессия: 18466 Слесарь МСР

Преподаватель Р.И. Гафиятуллин

Инструкция: выберите один правильный ответ. Один ответ соответствует 1 баллу.

Вариант 1

Вопрос 1. Перечислите название изображенных на рисунке инструментов:

Вопрос 2. Напишите название частей штангенциркуля, обозначенных на рисунке цифрами.

Вопрос 3. Выберите правильный ответ.

Какой вид рубки изображен на рисунке?

А.) разрубание металла;

Б.) прорубание канавок;

В.) снятие слоя металла;

Г.) срубание заусенцев.

Вопрос 4. Выберите правильный ответ.

Ручные слесарные ножницы применяют для разрезания листов цветных металлов толщиной…….

А) до 1,5 мм.;

Б) до 1,6 мм. ;

В) до 1,8 мм. ;

Г) до 2,0 мм.

Вопрос 5. Выберите правильный ответ.

Выберите формулу по которой будет рассчитываться длина заготовки, для изготовления скобы

А) L = l +π/2∙(r + S/2)+l

Б) L = l +π/2∙(r + S/2)+l + π/2∙(r + S/2)+l

В) L = l +απ/180∙(r + S/2)+l

Вопрос 6. Укажите номер правильного ответа.

Как называется инструменты, применяемые для обработки отверстий?

А) развертки;

Б) сверла;

В) зенкеры;

Г) цековки.

Вопрос 7. Выберите правильный ответ.

Какой вид опиливания изображен на рисунке?

А) косым штрихом;

Б) опиливание прямым штрихом поперек заготовки;

В) опиливание прямым штрихом вдоль заготовки.

Вопрос 8.  Выберите правильный ответ.

Укажите, какая посадка изображена:

А) с зазором;

Б) переходная

Вопрос 9 Установите соответствие между операцией и инструментом с приспособлением.

| Операция | Инструменты и приспособления |
| --- | --- |
| 1. Измерение и разметка | А) Тиски верстачные и ручные, круглогубцы, плоскогубцы, пассатижы |
| 2. Сверление отверстий | Б) Зубило, крейцмейсель, ручные ножницы для резки листового металла, ножовка по металлу, шлицовка, рычажные ножницы. |
| 3. Закрепление и зажим | В) Напильники: драчёвые, личные, бархатные, квадратные, плоские, трёхгранные, круглые, ромбические |
| 4. Ударные работы | Г) Стальная линейка, штангенциркуль, измерительный циркуль(с острыми концами), угольник, угломер, чертилка, кернер. |
| 5. Рубка и разрезание металла | Д) Дрель с ручным приводом, электродрель, спиральные свёрла, зенкер, зенковка, развертка. |
| 6. Опиливание | Е) Слесарные молотки, киянка. |

Вопрос 10. Выберите правильный ответ.

По каким признакам напильники делятся по номерам 0, 1   2, 3   4 ,5

А) по размеру напильников;

Б) по форме поперечного сечения;

В) по числу насечек на 10 мм длины напильника.

Вопрос 11. Выберите правильный ответ.

Определите длину подлежащего нагреву участка трубы диаметром 110 мм. при гибке в горячем состоянии, если угол изгиба составляет 30◦.

А) 440мм;

Б) 660мм;

В) 220мм.

Ключ

к тестовому заданию

Вариант 1

Вопрос 1.

- Молотки

- Зубило

- Кернер

- Ножовка по металлу

Вопрос 2.

- Неподвижная измерительная губка

- Подвижная измерительная губка

- Штанга

- Рамка

- Нониус

Вопрос 3.

А

Вопрос 4.

А

Вопрос 5.

Б

Вопрос 6.

Б

Вопрос 7.

В

Вопрос 8.

Б

Вопрос 9.

- Г

- Д

- А

- Е

- Б

- В

Вопрос 10.

В

Вопрос 11.

А

Инструкция: выберите один правильный ответ. Один ответ соответствует 1 баллу.

Вариант 2

Вопрос 1. Перечислите название изображенных на рисунке инструментов:

Вопрос 2. Напишите название частей гладкого микрометра, обозначенных на рисунке цифрами.

Вопрос 3. Выберите правильный ответ.

Какой вид рубки изображен на рисунке?

А.) разрубание металла;

Б.) прорубание канавок;

В.) снятие слоя металла;

Г.) срубание заусенцев.

Вопрос 4. . Выберите правильный ответ.

Металл толщиной 1,5 – 2,5 мм необходимо резать…

А) моховыми ножницами;

Б) стуловыми ножницами;

В) обыкновенными ручными;

Г) рычажными ножницами.

Вопрос 5. Выберите правильный ответ.

Выберите формулу по которой будет рассчитываться длина заготовки, для изготовления скобы

А) L = l +π/2∙(r + S/2)+l

Б) L = l +π/2∙(r + S/2)+l + π/2∙(r + S/2)+l

В) L = l +απ/180∙(r + S/2)+l

Вопрос 6. Укажите номер правильного ответа.

Как называется инструменты, применяемые для обработки отверстий?

А) развертки;

Б) сверла;

В) зенкеры;

Г) цековки

Вопрос 7. Выберите правильный ответ.

Какой вид опиливания изображен на рисунке?

А) косым штрихом;

Б) опиливание прямым штрихом поперек заготовки;

В) опиливание прямым штрихом вдоль заготовки.

Вопрос 8. Выберите правильный ответ

Укажите, какая посадка изображена:

А) с зазором;

Б) переходная;

В) с натягом

.

Вопрос 9. Установите соответствие между операцией и инструментом с приспособлением.

| Операция | Инструменты и приспособления |
| --- | --- |
| 1. Ударные работы | А) Напильники: драчёвые, личные, бархатные, квадратные, плоские, трёхгранные, круглые, ромбические. |
| 2. Сверление отверстий | Б) Зубило, крейцмейсель, ручные ножницы для резки листового металла, ножовка по металлу, шлицовка, рычажные ножницы. |
| 3. Закрепление и зажим | В) Слесарные молотки, киянка. |
| 4. Опиливание | Г) Стальная линейка, штангенциркуль, измерительный циркуль (с острыми концами),угольник, угломер, чертилка, кернер. |
| 5. Рубка и разрезание металла | Д) Дрель с ручным приводом, электродрель, спиральные свёрла, зенкер, зенковка, развертка. |
| 6. Измерение и разметка | Е) Тиски верстачные и ручные, круглогубцы, плоскогубцы, пассатижы. |

Вопрос 10. Ответьте на вопрос.

Как называется вид правки, изображенный на картинке?

Вопрос 11. Выберите правильный ответ.

Определите длину подлежащего нагреву участка трубы диаметром 80мм. при гибке в горячем состоянии, если угол изгиба составляет 75◦.

А) 440мм;

Б) 240мм;

В) 300мм.

Ключ

к тестовому заданию

Вариант 2

Вопрос 1.

- Штангенциркуль

- Микрометр

- Калибры

- Щупы

- Кронциркуль

- Чертилка

Вопрос 2.

- Неподвижный стержень

- Калибры

- Подвижный стержень

- Стебель

- Гильза

- Трещетка

- Стопор

- скоба

Вопрос 3.

Б

Вопрос 4.

Б

Вопрос 5.

А

Вопрос 6.

Г

Вопрос 7.

Б

Вопрос 8.

В

Вопрос 9.

- В

- Д

- Е

- А

- Б

- Г

Вопрос 10.

От центра к краю листа

Вопрос 11.

А

БЛАН ОТВЕТОВ

к тестовому заданию

Ф.И. _________________________________________________________________Вариант______

Вопрос 1.

- ____________________

- ____________________

- ____________________

- ____________________

- ____________________

- ____________________

Вопрос 2.

- ____________________

- ____________________

- ____________________

- ____________________

- ____________________

- ____________________

- ____________________

- ____________________

- ____________________

Вопрос 3.

____________________

Вопрос 4.

____________________

Вопрос 5.

____________________

Вопрос 6.

____________________

Вопрос 7.

____________________

Вопрос 8.

____________________

Вопрос 9.

- ____________________

- ____________________

- ____________________

- ____________________

- ____________________

- ____________________

Вопрос 10.

____________________

Вопрос 11.

____________________