Комплект

контрольно-оценочных средств

Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта.

образовательной программы

по специальности

18511 Слесарь по ремонту автомобилей

Вариант №1

- Сущность планово-предупредительной системы технического обслуживания и ремонта, ее влияние на работоспособность машин.

- Выберите правильный ответ:

Укажите причину по которой двигатель не запускается.

-  Негерметичны топливопроводы системы питания топливом.

-  Нарушилась регулировка угла опережения впрыска топлива.

+  Оба ответа правильные.

Вариант №2

- Техническое обслуживание тракторов, самоходных машин и автомобилей

- Выберите правильный ответ :

Какие требования необходимо соблюдать при остановке двигателя с турбонаддувом.

-  Необходимо проработать 1,2 минуты на максимальной частоте вращения коленвала.

+  Необходимо проработать 1,2 минуты на минимальной частоте коленвала.

Вариант №3

- Пути сокращения сроков проведения технического обслуживания и ремонта машин

- Выберите правильный ответ:

Из-за какой неисправности в систему смазки попадает антифриз.

+  Нарушилась герметичность уплотняющих колец гильзы или прокладки головки цилиндра.

-   Негерметична завальцовка термосилового датчика включателя

Вариант №4

- Стационарные средства и оборудования для технического обслуживания и ремонта машин

- Выберите правильный ответ:

До какого уровня заливается антифриз в расширительный бачок.

-   До 1/3 емкости бачка.

+  До ½ емкости бачка.

-   Бачок заливается полностью.

Вариант № 5

1. Передвижные средства и оборудование для технического обслуживания и ремонта машин.

2. Выберите правильный ответ:

Допускается ли кратковременная работа двигателя без охлаждающей жидкости.

-   Допускается, для полного слива охлаждающей жидкости

+  Категорически запрещается во избежание перегрева двигателя.

Передвижные средства и оборудование для технического обслуживания и ремонта машин.

Вариант №6

- Основы планирования работ по техническому обслуживанию и ремонту машин

2. Выберите правильный ответ:

К каким последствиям приводит отсутствие пробки на расширительном бачке системы охлаждения

+  Увеличиваются потери охлаждающей жидкости из-за выпаривания, повышается температура в системе охлаждения.

-   Ускоряется коррозионный износ деталей.

Вариант № 7

- Порядок сбора исходных данных для планирования технического обслуживания и ремонта машин

2. Выберите правильный ответ:

С какой периодичностью рекомендуется менять антифриз в системе охлаждения       дизельного двигателя.

-   При весеннем сезонном ТО.

-   При осеннем сезонном ТО

+  Раз в два года.

Вариант №8

- Методика определения количества ремонтов технического обслуживания машин

2 Выберите правильный ответ:

В каких пределах система охлаждения должна поддерживать температуру антифриза.

-   70 о , 90 о

+  80 о , 98 о

-  90 о ,101 о

Вариант №9

- Определение общей годовой трудоёмкости

2. Выберите правильный ответ:

Укажите нормальное давление масла в прогретом двигателе при минимальных оборотах холостого хода (600 об/мин).

-   Не менее 0,7 кгс/см

+  Не менее 1 кгс/см

-   Не менее 2 кгс/см.

Вариант №10

- Определение объёмов работ и их распределение между звеньями ремонтной сети

2. Выберите правильный ответ:

Какие действия должен предпринять водитель при резком падении давления масла в главной масляной магистрали ниже нормы.

+  Немедленно остановить двигатель

-   Остановить автомобиль в удобном месте, выяснить причину.

Вариант №11

- Методика составления годового плана ремонтных работ мастерской

2. Выберите правильный ответ:

Укажите причину из-за которой давление в системе смазки резко упало.

-   Шестерня привода масляного насоса вышла из зацепления с шестерней коленчатого вала.

-   Поломка зубьев шестерни привода масляного насоса.

+  Оба ответа правильные.

Вариант №12

- Порядок составления графика загрузки мастерской.

2. Выберите правильный ответ:

При каком давлении замыкаются контакты датчика сигнальной лампы падения давления в системе смазки двигателя.

-   Менее 0,4 кгс/см

+  Менее 0,7 кгс/см

-   Менее 1.0кгс/см

Вариант №13

- Обеспечение запасными частями для своевременного и качественного ремонта машин.

2. Выберите правильный ответ:

Как обеспечивается привод масляного насоса двигателя.

+  От шестерни распределительного вала.

-   От шестерни на маховике коленчатого вала.

Вариант №14

- Надежность машин, ее основные свойства.

2. Выберите правильный ответ:

Укажите названия деталей обозначенных цифрами.

+  Подшипники

- Коленчатый вал

- Распределительный вала

Вариант №15

- Понятие о качестве машин.

2. Выберите правильный ответ:

Какой уровень масла необходимо поддерживать в картере двигателя.

-   У метки «В» указателя уровня масла.

-   У метки «Н» указателя уровня масла.

+  Между метками «В» и «Н».

Вариант №16

- Классификация неисправностей и отказов сельскохозяйственной техники.

2. Выберите правильный ответ:

Укажите причину понижения давления в системе смазки.

-   Высокая вязкость масла.

+  Ослабла или сломалась пружина предохранительного клапана нагнетающей секции масляного насоса.

Вариант №17

- Понятие   о диагностировании машин

2. Выберите правильный ответ:

Когда рекомендуется проверять уровень масла в картере двигателя.

-   Сразу после запуска двигателя.

+  Перед запуском двигателя.

Вариант №18

- Виды диагностирования, определение и место в техническом обслуживание и ремонте машин

2. Выберите правильный ответ:

Почему тепловой зазор впускного клапана меньше, чем выпускного на дизельных двигателях.

-   Выпускной клапан имеет больший рабочий ход.

+  Выпускной клапан разогревается до более высоких температур, поэтому больше удлиняется.

Вариант №19

- Диагностирование машин при эксплуатации.

2. Выберите правильный ответ:

При каком тепловом состоянии двигателя проверяются и регулируются зазоры в газораспределительном механизме.

-   На горячем двигателе

+  На холодном двигателе

Вариант №20

- Параметры технического состояния двигателей внутреннего сгорания.

2. Выберите правильный ответ:

Укажите место замера теплового зазора в приводе клапана.

-   Между штангой толкателя и регулировочным винтом.

+  Между носком коромысла и торцом стержня клапана.

Вариант № 21

- Характерные неисправности двигателя, влияющие на работоспособность, долговечность и  безотказность.

2. Выберите правильный ответ:

Почему двигатель не развивает необходимую мощность, дымит.

-   Плохая компрессия из-за износа цилиндро-поршневой группы

-   Залегание или поломка поршневых колец.

+  Оба ответа правильные.

Вариант № 22

- Диагностирование и обслуживание систем двигателя

- Выберите правильный ответ:

Укажите возможную причину неисправности, вследствие которой двигатель не запускается.

+  Заедание рейки топливного насоса высокого давления.

-   Подтекание топлива через сливную магистраль форсунки.

Вариант № 23

- Общее диагностирование шасси, тракторов и автомобилей

- Выберите правильный ответ:

Укажите материал из которого отлит блок цилиндров дизельных двигателей.

+  Чугун

-   Сталь.

-   Алюминий.

Вариант № 24

- Общее диагностирование гидросистем.

- Выберите правильный ответ:

Укажите порядок затяжки шпилек и болтов головок цилиндров двигателей.

+  Крест на крест от центра головки.

-   Крест на крест с любого конца

-   Не имеет значения.

Вариант № 25

1.Диагностирование электрооборудования

2.Выберите правильный ответ:

Укажите материал блок-картера дизеля.

+  Серый чугун, алюминий.

-   Сталь.

Вариант № 26

- Диагностирование и техническое обслуживание комбайнов, сложных самоходных и прицепных машин

- Выберите правильный ответ:

Укажите на каком двигателе затягивают болты крепления головок цилиндров.

+  на холодном;

-   на горячем.

-   не имеет значение.